Vodovodni sistem Breznica

Vaški vodovod sestavljajo 2 izvira, 2 vodohrana in vodovodno omrežje.

V primeru pomanjkanja vode (suša, izredni dogodek) vodo v vodohrana dobavljajo gasilci.

Vodohran

Vodohran Breznica (kapaciteta 100 m3)

Vodohran Brdar (kapaciteta 30 m3)

Vodovodno omrežje oskrbuje 24 gospodinjskih priključkov, od tega je en priključek za Pivovarno Racon in štirje vikendi.

Dezinfekcija pitne vode

Dezinfekcija pitne vode je postopek priprave vode, s katerim v vodi uničimo mikroorganizme, ki v pitni vodi ne smejo biti prisotni. Vodovodno omrežje Breznica se dezinficira z UV napravo pred izlivom vode v vodohran, v izjemnih primerih pa s kloriranjem.

Za dezinfekcijo vode doma, ob izrednih situacijah, je najbolj učinkovit postopek prekuhavanje, ki je učinkovit, če voda burno vre 1 minuto, 3 minute pa popolnoma zadošča. Več o tem na spletni strani NIJZ "Priporočila, navodila, mnenja za pitno vodo"

Obveščanje javnosti vaški vodovod

Kako trda je voda v omrežju?

Pitna voda iz vodovoda Breznicaje po lestvici srednje trda, saj je njena trdota 9,4°dH

(april 2026).

Trdota vode je največkrat izražena v nemških trdotnih stopnjah (°dH), kjer ena stopnja pomeni vsebnost 10 mg CaO na liter vode:
- Od 0 do 4 °dH: zelo mehka voda
- Od 4 do 8 °dH: mehka voda
- Od 8 do 18 °dH: srednje trda voda
- Od 18 do 30 °dH: trda voda
- Nad 30 °dH: zelo trda voda

- Električna prevodnost 49 µS/cm

Kako pogosto je spremljanje pitne vode?

V sklopu notranjega nadzora so na Vodovodu Breznica redni odvzemi vzorcev, ki jih izvaja NLZOH. Poleg notranjega nadzora, se izvaja tudi državni monitoring pitne vode.

Pogostost vzorčenja:

- Vodohran po dezinfekciji 2 meritvi v letu

- Hišni priključek z omrežjem 1 meritev v letu

## Plan odvzema vzorcev pitne vode na vodovodu Breznica

### Tabela 1: Mesta vzorčenja in letno število vzorcev

V vodohranu se izvedejo analize po pripravi vode z UV napravo v mesecu marcu oziroma aprilu in v mesecu septembru oziroma oktobru.

V omrežju se izvedejo analize v mesecu marcu oziroma aprilu.

Eventuelne ponovitvene analize se opravijo v minimalnem obsegu, potrebnem za potrditev uspešnosti izvedenih ukrepov na vaškem vodovodu.

Obseg posameznih mikrobioloških preiskav in kemijskih analiz je naslednji:

- MBR  – Escherichia coli, koliformne bakterije, skupno število mikroorganizmov pri 22۫ C in 37۫ C.

- MO  -  Escherichia coli, koliformne bakterije, enterokoki, skupno število mikroorganizmov pri 22۫ C in 37۫ C.

- KR -    barva, motnost, pH, elektroprevodnost, oksidativnost, amonij.

-     KO1 -  barva, motnost, pH, elektroprevodnost, oksidativnost, amonij, nitrit, nitrat, trdota (skupna, karbonatna).

Rezultati laboratorijskih preiskav so na spletni strani Občine Žiri v zavihku "Vaški vodovod Breznica Analize pitne vode"

Obveščanje uporabnikov

Dokument obveščanje uporabnikov je načrt obveščanja uporabnikov (Na podlagi Uredbe o pitni vodi Ur. list RS št. 61/2023) v primeru neskladnosti pitne vode.

Načrt obveščanja uporabnikov. Velja za upravljavce sistemov, ki oskrbujejo 50 oseb ali več.  (Pravilnik o pitni vodi. Ur. list RS št. 19/04 in 35/04 - 9., 21., 22., 31. in 34. člen)

Dokument Obveščanje uporabnikov, je splošen in predstavlja za upravljavce sistemov za oskrbo s pitno vodo osnovo za pripravo konkretnih načrtov obveščanja uporabnikov. Velja za upravljavce sistemov, ki oskrbujejo 50 oseb ali več.

Upravljavec mora ob upoštevanju tega dokumenta nedvoumno določiti pogostnost in način obveščanja uporabnikov. Uporabnik naj bo seznanjen o dejanskih načinih in časovnih rokih obveščanja, za katere se je odločil upravljavec (npr. radio, časopis, osebno ipd.). O tem mora upravljavec uporabnika seznaniti osebno v začetku vsakega novega koledarskega leta, tako, da bo uporabniku jasno, kdaj in kako bo obveščen v posameznih primerih glede na zahteve pravilnika o pitni vodi - glej tabelo (npr. opredeljene oglasne deske občin in lokalnih skupnosti, kaj se šteje za lokalni radio ali časopis, občinsko glasilo ipd.)

Upravljavec se mora opredeliti tudi glede obveščanja vseh lastnikov ali upravljavcev pomembnejših javnih objektov, ki jih oskrbuje s pitno vodo, zlasti vrtcev, šol, bolnišnic, restavracij ipd. in jih o tem obvestiti.

V tabeli Obveščanje uporabnikov je prikazana časovna opredelitev in obvezni načini obveščanja po posameznih členih pravilnika o pitni vodi. Upravljavec mora v vsakem primeru uporabiti vse tri načine obveščanja (po izvedeni anketi sta navedena najpogostejša v Sloveniji), tretji način pa izbere sam glede na svoje izkušnje.

Poleg teh načinov lahko upravljavec dodatno uporablja tudi druge (npr.: spletne strani, televizijo, elektronsko pošto, centri za obveščanje ...), zlasti v urgentnih primerih iz 21. člena. Za oskrbovalna območja, ki oskrbujejo več občin, upravljavec ustrezno obvešča uporabnike v vseh občinah.

Uporabnike je potrebno obvestiti v skladu s pravilnikom o pitni vodi:

1. Obveščanje v primeru, ko je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje - 12. člen

2. Obveščanje v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode - 17. člen

3. Obveščanje v primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti - 22. člen

4. Obveščanje v primeru odstopanja - 31. člen

5. Obveščanje v skladu z načrtom notranjega nadzora - 34. člen

Tabela: Obveščanje uporabnikov

| ČLEN UREDBE O PITNI VODI | VZROK ZA OBVEŠČANJE | ČAS OBVEŠČANJA | NAČIN OBVEŠČANJA (UREDBA) | NAČIN OBVEŠČANJA Vaškega vodovoda Breznica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Upravljavec vodovoda ugotovi, da je pitna voda neskladna ali zdravstveno neustrezna zaradi interne vodovodne napeljave. | Čimprej oziroma najpozneje v treh dneh po ugotovitvi obvesti lastnika oziroma upravljavca ali upravnika objekta1. Če je treba razglasiti ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode, pa najpozneje v dveh urah. | Določi upravljavec vodovoda v dogovoru z lastnikom oziroma upravljavcem ali upravnikom objekta. Način obveščanja mora biti učinkovit in sledljiv. | - Preko E-maila lastnika oz. upravljavca ali upravnika vodovoda - Spletna stran občine Žiri / Novice in obvestila - Messenger skupina (skupina vseh odjemalcev) |
| 17. | Upravljavec vodovoda izda ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode. | Ob začetku veljavnosti ukrepa, a najpozneje v dveh urah obvesti uporabnike javne službe ali vse lastnike zasebnega vodovoda (obvešča vsak dan do preklica).2 | 1. Javni medij (radio ali televizija). 2. Spletna stran upravljavca vodovoda oziroma občine. 3. Določi upravljavec vodovoda (priporočamo sporočilo v SMS obliki). | - Preko E-maila lastnika oz. upravljavca ali upravnika vodovoda - Spletna stran občine Žiri / Novice in obvestila - Messenger skupina (skupina vseh odjemalcev |
| 17. | Upravljavec vodovoda izda ukrep prekinitve oskrbe s pitno vodo. | Takoj, ko je mogoče, a najpozneje v 24 urah po prekinitvi oskrbe, obvesti uporabnike javne službe. | Na krajevno običajen način. | - Preko E-maila lastnika oz. upravljavca ali upravnika vodovoda - Spletna stran občine Žiri / Novice in obvestila - Messenger skupina (skupina vseh odjemalcev |
| 22. | Lastnik oziroma upravljavec ali upravnik prednostnih prostorov ugotovi neskladnost pitne vode. | Takoj obvesti uporabnike pitne vode v prednostnih prostorih. Takojšnja obveščenost uporabnikov pitne vode je še posebej pomembna, če je treba razglasiti ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode. | Določi lastnik oziroma upravljavec ali upravnik prednostnih prostorov. Način obveščanja mora biti učinkovit in sledljiv. | - Preko E-maila lastnika oz. upravljavca ali upravnika vodovoda - Spletna stran občine Žiri / Novice in obvestila - Messenger skupina (skupina vseh odjemalcev |
| 31. | Ministrstvo za zdravje izda upravljavcu vodovoda dovoljenje za odstopanje od mejnih vrednosti parametrov iz Dela B Priloge 1 Uredbe o pitni vodi. | Na dan pridobitve dovoljenja, a najpozneje v sedmih dneh upravljavec vodovoda obvesti uporabnike javne službe ali vse lastnike zasebnega vodovoda. | 1. Javni medij (radio, televizija ali časopis). 2. Spletna stran upravljavca vodovoda oziroma občine. 3. Določi upravljavec vodovoda. | - Preko E-maila lastnika oz. upravljavca ali upravnika vodovoda - Spletna stran občine Žiri / Novice in obvestila - Messenger skupina (skupina vseh odjemalcev |
| 34. | Letno poročilo o skladnosti pitne vode | Najmanj enkrat letno (najkasneje do 31. marca za preteklo leto) | - Lokalni časopis, oz. določi upravljavec - Spletna stran upravljavca in/ali občine (obveščanje uporabnikov) - Aplikacija http://www.npv.si/ (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)5 | - 1. E-mail naslovniku - priključka - 2. Spletna stran občine Žiri (zavihek vaški vodovod Breznica) - 3. Aplikacija http://www.npv.si/ |

Zakaj je voda bela?

Bela obarvanost vode (ni posledica vsebnosti klora v vodi) je zgolj fizikalen pojav številnih mikroskopsko majhnih zračnih mehurčkov, ki nastanejo kot posledica raztapljanja zraka v vodi, ki je pod pritiskom. Ob iztekanju vode iz pipe se pritisk sprosti, kar povzroči delno izločanje v vodi raztopljenega zraka. Če takšno belo vodo natočimo v čist kozarec, lahko že po nekaj trenutkih opazimo, da se voda v kozarcu počasi zbistri. Opazimo dvigovanje mehurčkov proti površini.

Zakaj je voda rjava?

Sprememba barve pitne vode v javnem omrežju, kažejo na stik s površinsko vodo, neustrezno pripravo vode, poškodbo cevovoda, dviganje usedline ali luščenje biofilma v omrežju.
Obarvanje vode je posledica dviganja usedlin v cevovodu, ki nastane zaradi naprimer zaradi: spremembe smeri ali hitrosti toka vode, zaradi loma cevi, odpiranja ali zapiranja ventilov... V internem vodovodnem sistemu pa so  v usedline pogosto posledica korozije (rja), ki se kopičijo po vodovodnih ceveh in sanitarnih zalogovnikih.

Informacije, priporočila, navodila NIJZ

Priporočila NIJZ lastnikom objektov za vzdrževanje interne vodovodovodne napeljave:

- Voda naj na vsaki pipi pred prvo uporabo tega dne teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debeline svinčnika) oziroma toliko časa,  da se temperatura vode na pipi ustali.

- Vsaj enkrat krat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna.

Navodila o prekuhavanju pitne vode:

-Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna metoda.

-Tri minute burnega vretja pomeni široko mikrobiološko.

-Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo.

-Preprečiti je treba možnost naknadnega onesnaženja prekuhane vode.

-Vodo hranimo v hladilniku.

-Za pitje in pripravo hrane jo uporabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur.

-Priporočila o uporabi vode ob izdanem ukrepu prekuhavanja vode

Vse informacije o pitni vodi Nacionalnega inštituta za javno zdravje najdete povezavi Nacionalni inštitut za javno zdravje

Varčna poraba pitne vode

Z vsakodnevnimi opravili v povprečju na prebivalca porabimo 150 litrov pitne vode na dan. Poraba pitne vode naj bo čim bolj razumna in smotrna.

- Preverjanje, ali kje voda pušča

- Pralni in pomivalni stroj vključimo, ko sta polna. Kupujemo varčne stroje, ki pri delovanju porabijo manj vode.

- poraba vode pri prhanju je tipično trikrat manjša (približno 50 litrov) kot pri kopanju (od 150 do 200 litrov)

- pri nakupu WC kotlička izberimo takega, ki ima dve stopnji splakovanja; z manj in več vode. Na tak način lahko porabo vode zmanjšamo do 30%

- Za zalivanje vrta uporabimo deževnico namesto vode iz pip

Zakonodaja

Uredba o pitni vodi

Pravilnik o pitni vodi